Качалка-балансир «БАЛАНС»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х480х900 мм

Размер зоны безопасности: 4500х2480 мм

Размер зоны приземления: 5500х3480 мм

Высота падения: 750 мм

Допустимое количество детей: 2 человека

Возрастные ограничения:  3 – 10 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kachalka-balansir-balans/

Комплектация: балансировочная балка – 1шт., ручки- 2 шт., основание с подшипниковым механизмом – 1 шт., опора – 2 шт, каучуковые амортизаторы – 2 шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям. Балансировочная балка диаметром от 140 мм. Деревянные опоры диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования опор в грунт 900-1000 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Ручки изготовлены из стальной трубы диаметром 25 мм и полосой толщиной 4 мм. Ручки крепятся к балансировочной балке при помощи конструкционных саморезов из нержавеющей стали.

Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. Основание крепится к опорам с помощью усиленной шпильки М16, гайки со стопорным кольцом, закрыты травмобезопасными пластиковыми заглушками выполненными из полиамида.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Амортизаторы каучуковые, крепятся к низу балансировочной балки.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".