Кроссфит. Лавка.

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1600х300х400 мм

Размер зоны безопасности: 3600х2300 мм

Размер зоны приземления: 4600х3300 мм

Высота падения: 400 мм

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-lavka/

Комплектация: Деревянный столб -2шт, деревянная скамья – 2шт, полубревно-1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Деревянные столбы диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 800 мм. Полубревно диаметром от 200мм. Крепится к столбам  при помощи двух шурупов глухарей М10 в каждый столб. Соединение закрыто пластиковой заглушкой. Скамья  изготовлена из обрезных досок толщиной не менее50мм. Фаска торцов снята. Доски тщательно отшлифованы, не имеют сколов.  Поверхность гладкая, безопасная. Скамья крепится к полубревну  при помощи саморезов из нержавеющей стали.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).