Песочница «ДРУЖБА»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 3000х2600х560мм

Размер зоны безопасности: 5000х4600 мм

Размер зоны приземления: 6000х5600 мм

Высота падения: 280мм

Допустимое количество детей: 6 человек

Возрастные ограничения:  от 1 года

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/pesochnicza-druzhba/

Комплектация:  сиденье – 3шт, спинка – 3шт, уголок – 6шт, балка – 12шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Крепление балок к основанию выполняется через стальной уголок 40×40×4 мм с применением шурупов с тарельчатой головкой. Сам уголок заглубляется в бетон на 500–600 мм, что обеспечивает надёжную фиксацию всей конструкции.

Сиденье, спинка и балки изготовлены из строганой доски толщиной 40 мм. Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта. Сиденье закрепляется путем установки на балки и фиксации шурупами из нержавеющей стали и стальными уголками 30х30. Спинка крепится к балкам шурупами из нержавеющей стали, такое крепление обеспечивает надёжность соединения и сохраняет эстетичный внешний вид конструкции.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".