Кроссфит. Степпер - 1

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 610х410х200мм

Размер зоны безопасности: 2610х2410 мм

Размер зоны приземления: 3610х3410 мм

Высота падения: 200мм

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 10 лет

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/krossfit-stepper-1/

Комплектация: Оборудование отгружается заказчику полностью в сборе

Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 33 мм, толщина стенки — 2,8 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 500-600 мм с последующим бетонированием. Поверхность труб — гладкая, не имеет острых элементов и обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Подножка выполнена из HDPE толщиной от 12 мм. Материал отличается однородностью структуры: в нём отсутствуют расслоения, воздушные пузыри, трещины и посторонние включения. Поверхность подножки — гладкая, без заусенцев; кромки обработаны — на них снята фаска для исключения риска травмирования.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).