Подъем

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х500х500мм

Размер зоны безопасности: 4000х2500 мм

Размер зоны приземления: 5000х3500 мм

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/podem/

Комплектация: Бревно-подъем – 1 шт, пенек – 1шт, грунтозацеп – 2шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Деревянные элементы диаметром от 140 мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Бревно-подъем крепится к пеньку.

Ручки на бревне изготовлены из стальной трубы диметром 27мм, толщина стенки 2,8мм. Зацепы изготовлены из стальной трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Крепится к бревнам при помощи саморезов. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности. Глубина бетонирования грунтозацепов 600 мм.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).