Качели «Ласточка» с подвесом «гнездо»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 3250х600х2500 мм

Размер зоны безопасности/ зоны приземления: 3250х7580 мм

Высота падения: 1400 мм

Возрастные ограничения: от 5 лет

Допустимое количество: 1 чел

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kacheli-lastochka-s-podvesom-gnezdo-2/

Комплектация: деревянные опоры – 4 шт., балка – 1шт, распорка – 2шт, подвес – 2 шт, цепь – 2шт, страховочная цепь – 2шт, сиденье – 1 шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Деревянные опоры диаметром от 160 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Балки и распорки  диаметром от 160мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная. Распорки крепятся к столбам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Балка крепится к распоркам при помощи усиленной шпильки М16, гайки со стоп кольцом. Отверстия закрыты пластиковой заглушкой.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Крепление подвеса сквозное с помощью шарнирного подвеса из нержавеющей стали. Шпилька М16, гайка со стопорным кольцом, отверстия закрыты пластиковой заглушкой. Страховочная цепь короткозвенная из нержавеющей стали М6, крепится к балке при помощи якорной скобы и винт кольца. Сиденье состоит из стальной рамы в обмотке из 3-прядного каната диаметром 19мм и сетки, выполненной из 4-прядного армированного каната диаметром 16мм.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

ГОСТ Р 52167-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования.

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".