Тренажер РОБИНИЯ 11.

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1900х700х1500 мм

Размер зоны безопасности: 2900х2700 мм

Размер зоны приземления: 3900х3900 мм

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/trenazher-robiniya-№-11/

Комплектация: Тренажер отгружается в сборе.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Деревянный столб диаметром от 140 мм. Глубина бетонирования в грунт 900-1000 мм. Поверхность гладкая, безопасная.

Поручни изготовлены из стальной трубы диаметром 42 мм со стенкой 3,2 мм. Крепятся к деревянному столбу саморезами. Все используемые саморезы из нержавеющей сталь, закрытые пластиковыми колпачками. Рабочая наклонная платформа — рифлёная поверхность из металла с противоскользящим рельефом; наклон помогает перераспределять нагрузку и активнее задействовать икроножные и бедренные мышцы.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Принцип работы: пользователь встаёт на платформу и совершает шаговые движения, имитируя подъём по ступеням или бег в горку. Нагрузка создаётся за счёт собственного веса и угла наклона — чем выше темп и сильнее опора на поручни, тем интенсивнее прорабатываются мышцы.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).