Архитектурная форма «Матрешка»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1200х1200х2200 мм

Размер зоны безопасности: 3200х3200 мм

Размер зоны приземления: 4200х4200 мм

Высота падения: 2000 мм

Допустимое кол-во детей: 2 человека

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/arhitekturnaya-forma-matryoshka/

Комплектация: Арт объект отгружается полностью в сборе.

Изделие — декоративный арт‑объект в виде стилизованной матрёшки; предназначено для оформления общественных пространств (парки, скверы, пешеходные зоны, входные группы); использования в качестве фотозоны и элемента событийного оформления (городские праздники, ярмарки, фестивали); экспозиционного применения в музеях, этнографических комплексах, визит‑центрах; благоустройства детских площадок и образовательных пространств (знакомство с народными промыслами, формирование культурной идентичности).

Роспись ручная. Цветовая палитра — красный (основной), белый (рубаха), бежевый (оборка/передник), золотой (орнамент). Защитное покрытие: УФ‑лак в 2–3 слоя; торцы и кромки — дополнительная пропитка антисептиком глубокого проникновения.

Орнамент: стилизованные цветочные мотивы и солнечные символы в духе традиционных росписей; нанесение — акриловыми красками на водной основе с УФ‑стойкостью не менее 5 лет.

Материал изготовления — массив дуба с плотностью не менее 650 кг/м³. Влажность древесины — не выше 18%, обеспеченная методом естественной сушки. У бревна отсутствует гниль, трухлявость, крупные сквозные трещины; допускаются сучки диаметром до 40 мм, не влияющие на прочность. Технология обработки поверхности предусматривает многоэтапную шлифовку абразивными материалами с последовательным уменьшением зернистости  до достижения нормированной гладкости. В труднодоступных зонах и на криволинейных участках применяется ручная обработка щётками с ворсом из нейлона либо латуни — это позволяет раскрыть текстуру дуба без повреждения волокон. Все кромки и стыковые соединения подвергаются скруглению, исключены острые заусенцы, сколы и выступающие волокна.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2.