Спортивное оборудование «Тропинка»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2500х380х250 мм

Размер зоны безопасности: 4500х2380 мм

Размер зоны приземления: 5500х3380 мм

Высота падения: 250 мм

Возрастные ограничения:  от 6 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/sportivnoe-oborudovanie-tropinka/

Комплектация: Бревно - 1шт, грунтозацеп - 3шт, пружинка – 1шт, пластина – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Бревно диаметром от 170 мм. Пластина изготовлена из доски сечением не менее 50мм. Тщательно отшлифованы, не имеют сколов. Поверхность гладкая, безопасная.

Грунтозацепы изготовлены из трубы диаметром 33мм, толщина стенки 2,8мм. Глубина бетонирования в грунт 350 мм. Крепятся к бревну при помощи саморезов. Пружина из оцинкованной стали. Конструкция также оснащена межвитковыми вставками, которые предотвращают случайное попадание пальцев в пружину. Крепится к пластине при помощи саморезов. Вся крепежная фурнитура имеет повышенный класс прочности.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".