Качалка-балансир «ЖУКИ»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2330х480х860 мм

Размер зоны безопасности: 4330х2480 мм

Размер зоны приземления:5330х3480 мм

Высота падения: 750 мм

Допустимое количество детей: 2 человека

Возрастные ограничения:  3 – 10 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/kachalka-balansir-zhuki-hpl-paneli/

Комплектация: Сиденье жуки в сборе- 2 шт., опора с подшипниковым механизмом – 1 шт., каучуковые амортизаторы – 2 шт.

Сиденье «жуки» выполнено из LLDPE, имеет рифлёную поверхность.

Опора с подшипниковым механизмом выполнена из стальной трубы диаметром 63 мм, толщина стенки 3мм, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг. Глубина бетонирования опор в грунт 900-1000 мм.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Амортизаторы каучуковые, крепятся к низу сиденья.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

ГОСТ Р 52299-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качалок. Общие требования

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".