Канат по склону

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 4000х200х700мм

Размер зоны безопасности: 2200х2200 мм

Размер зоны приземления: 3200х3200 мм

Высота падения: равна высоте холма

Возрастные ограничения:  6 – 12 лет

Допустимое кол-во детей: 1 чел

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/kanat-po-sklonu-copy/

Комплектация: стойка – 1шт, канат – 1шт.

Стойка изготовлена из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 2 мм. Для надёжной фиксации стойку заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.

Канат изготовлен из армированного каната толщиной 16 мм (базовый цвет черный, замена по согласованию). В конструкции применяются пластиковые соединители нескольких типов — для формирования узлов и сопряжений согласно проектной схеме. Фиксация каната к опорным столбам осуществляется путём его обмотки вокруг стойки с последующей фиксацией шурупами из нержавеющей стали. Конструкция крепления обеспечивает надёжную фиксацию и устойчивость к эксплуатационным нагрузкам.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".