Карусель «Опушка»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х1700х700 мм

Размер зоны безопасности/приземления: 5700х5700 мм

Высота падения: 450 мм

Допустимое количество детей: 3 человека

Возрастные ограничения:  3 – 10 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/karusel-opushka-copy/

Комплектация: карусель – 1шт, сиденье – 3шт, основание с подшипниковым механизмом – 1 шт.

Вращающаяся платформа представляет собой круглую основу диаметром 1700 мм, выполненную из рифлёного металлического листа типа «чечевица» толщиной от 4 мм. Кромка платформы скруглена — на ней отсутствуют острые элементы, что повышает безопасность эксплуатации.

Сиденья изготовлены из антивандального HPL‑пластика: материал сохраняет эксплуатационные характеристики при перепадах температур и устойчив к воздействию атмосферных факторов.

Несущая стойка выполнена из стальной трубы диаметром 76 мм при толщине стенки 3 мм. Опорные элементы — из стальной трубы диаметром 33 мм; соединение деталей реализовано посредством сварки.

Основание с подшипниковым механизмом выполнено из металла, подшипниковый механизм состоит из двух подшипников закрытого типа и способен выдерживать нагрузку свыше 400 кг.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Карусели - ГОСТ Р 52300-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования.

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".