Стульчик «Пикник»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 350х350х480 мм

Допустимое количество: 1 человек

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Ссылка на сайт:https://lastochka-lip.com/catalog/stulchik-piknik-gibridpark/

Комплектация: Каркас – 1шт, настил – 3шт.

Настил  выполнен из полимерного профиля толщиной 40мм. Поверхность гладкая, безопасная. Настил крепится к каркасу при помощи конструкционных саморезов.

Каркас состоит из стальной трубы наружным диаметром 48 мм с толщиной стенки 3 мм и стальной профильной трубы размером 50х25. Опорные элементы каркаса заглубляются в грунт с последующим бетонированием; глубина бетонирования составляет 500 мм.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).