Бокс

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 2000х300х2400 мм

Размер зоны безопасности: 4000х2300 мм

Размер зоны приземления: 5000х3300 мм

Возрастные ограничения:  от 14 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/boks-metall/

Комплектация: стойка  - 1шт, боксерский мешок – 1шт, боксерская груша – 1шт.

Несущая стойка — стальная труба круглого сечения Ø108 мм, толщина стенки 3 мм; поверхность — шлифованная, с двухслойным грунтованием и финишной порошковой окраской в светло‑серый цвет. Все сварные швы зашлифованы, без острых граней и заусенцев.  Глубина бетонирования стойки 1000мм.

Консольные кронштейны — две горизонтальные балки с наклонными подкосами; крепление к стойке — сварное; вылет консолей — не менее 800 мм для свободного размаха.

Боксерский мешок и груша разработаны для использования на открытом воздухе в любых погодных условиях. Предназначены для отработки техники ударов, развития выносливости и улучшения силовых показателей. Выполнены из ПВХ. Подвесы выполнены из ременной ленты, крепежный карабин — из нержавеющей стали. Изделие устойчиво к коррозии и влиянию ультрафиолетовых лучей, ткань отлично сохраняет свои свойства при различных погодных условиях.

Оборудование соответствует:

Конструкция соответствует требованиям ГОСТ Р 52301‑2013 (безопасность оборудования для общественных пространств).