Музыкальная панель «БАРАБАНЫ»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1700х460х780 мм

Размер зоны безопасности: 3700х2460 мм

Размер зоны приземления: 4700х3460 мм

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/muzykalnaya-panel-barabany-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 2шт, стол – 1шт, глюкофон – 1шт, барабан – 2шт.

Стойки изготовлены из стальной трубы: размером 80х80, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием.

Стол изготовлен из HDPE толщиной не менее 12 мм. Материал — однородный, без расслоений, пузырей, трещин и посторонних включений.

Цилиндрические барабаны. Два элемента из нержавеющей стали; диаметр - 200 мм, высота — 300 мм. Крышки — из нержавеющей стали. Крепление крышек — на винтах из нержавеющей стали; отверстия — с заглушками.

Глюкофон - ударный язычковый инструмент. Для игры можно использовать разные части ладони или пальцы; менять силу удара, чтобы добиться разной динамики, применять специальные палочки — это расширяет звуковые возможности. Две металлические чаши, сваренные вместе, сталь 2мм. Верхняя чаша. На ней вырезаны лепестки (их ещё называют язычками). Именно они вибрируют при ударе и издают звук. Нижняя чаша. Здесь расположено резонаторное отверстие. Оно нужно, чтобы «выпустить» звук и убрать лишние, нежелательные резонансы (гул) из корпуса.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".