Игровой модуль «МОПЕД»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1500х1000х1200мм

Размер зоны безопасности: 3500х3000мм

Размер зоны приземления: 4500х4000мм

Высота падения: 500мм

Допустимое количество детей: 1 человек

Возрастные ограничения:  от 3-7 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/igrovoj-modul-moped-hpl-paneli/

Комплектация: оборудование заказчику поставляется полностью в сборе.

Руль, рама и опорные элементы конструкции выполнены из стальной трубы круглого сечения диаметром 33,5 мм при толщине стенки 2,8 мм. На трубу установлены ручки из термоэластопласта (ТЭП) — материал обеспечивает надёжный хват и устойчив к перепадам температур.

Колёса декоративные, сплошные диски большого диаметра (Ø ~400–500 мм), материал — ударопрочный полимер; функционально не вращаются.

Сиденье из HPL-пластика толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. уклон обеспечивает сток осадков.

Корпус и соединительные элементы модуля изготовлены из бревна диаметром 200 мм; стыки подогнаны с минимальным зазором, соединения усилены крепёжными узлами из нержавеющей стали.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".