Лодка

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 3050х950х2050мм

Размер зоны безопасности: 5050х2950мм

Размер зоны приземления: 6050х3950мм

Высота падения: 300

Допустимое количество детей: 4 человека

Возрастные ограничения:  от 3-7 лет

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/lodka/

Комплектация: стойка – 7шт, ограждение – 2компл, ось со счетами -3шт, ось с шариками -9шт, штурвал – 1шт, ось со счетами -3шт, настил пола – 3компл., флагшток – 1шт.

Все деревянные элементы изделия изготовлены из дерева робинии (псевдоакации) с физико-механическими свойствами: дерево твердых пород, заболонь узкая, светло-желтого цвета; ядро однородное, высокой плотности; древесина прочная и вязкая, с очень высокой износостойкостью; очень хорошо сопротивляется гнили и насекомым-вредителям.

Вертикальные элементы из строганой древесины. Сечение — круглое, стойки диаметром ориентировочно 140-160 мм. Глубина бетонирования стойки  900-1000мм. Нижняя бетонируемая часть бревен покрывается антисептиком для древесины. Это предохраняет материал от гниения, синевы, насекомых-древоточцев и плесени; при активном и продолжительном воздействии атмосферной или почвенной влаги, длительном контакте с грунтом, органическими отходам. Все тщательно отшлифовано, не имеет сколов. Поверхность гладкая, безопасная.

Обшивка, настил пола и крыша выполнены из строганой доски толщиной 40 мм. Декоративные элементы «черепица» из окрашенной в красный цвет древесины толщиной 20мм. Влажность материала — в диапазоне 16–18% (достигается за счёт контролируемой естественной сушки). Доски прошли тщательную шлифовку, не имеют сколов и заусенцев — поверхность получается ровной и безопасной для контакта.

Счеты изготовлены из доски толщиной 40мм. Кубики изготовлены из бруса сечением 100х100мм.  Интерактивный элемент диаметр - 80мм. Изготовлен из прочного материала - полиамида ПА-6. Выполнен в форме шара. Состоит из двух полусфер, которые защелкиваются друг с другом. Шар устанавливается на трубу, по которой легко вращается. Шарики можно собрать в разных цветовых вариациях и таким образом получить интересную игровую комбинацию. Ось и флагшток— из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. Оси вставляются в пазы столбов. "Штурвал" изготовлен из нержавеющей стали марки и HDPE-пластика.

Все деревянные поверхности пропитаны в два слоя лессирующим антисептиком, обладающий тройной защитой от: уф-излучения, влаги, биопоражения. Покрытие не трескается и не шелушится со временем, движется вместе с древесиной при ее расширении и сжатии, не запечатывает поры дерева, позволяя ему «дышать», что предотвращает гниение изнутри, красиво подчеркивает текстуру древесины.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Элементы оборудования из древесины, от которых зависит прочность оборудования, в случае постоянного контакта с грунтом предохраняют методами химической защиты древесины от биологических агентов в соответствии с ГОСТ 20022.0 и ГОСТ 20022.2;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".