Познавательная панель «Как устроен корабль»

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 970х160х1200 мм

Размер зоны безопасности: 2970х2160 мм

Размер зоны приземления: 3970х3160 мм

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт: https://lastochka-lip.com/catalog/poznavatelnaya-panel-kak-ustroen-korabl-hpl-paneli/

Комплектация: Деревянная стойка – 2шт, панель – 2шт, ось с поворотными блоками – 5шт.

Стойки изготовлены из стальной трубы: наружный диаметр — 108мм, толщина стенки — 3 мм. Для надёжной фиксации стойки заглубляют в грунт на 1000 мм с последующим бетонированием. Балки изготовлены из полимерного профиля круглого сечения диаметром 100мм.

Панель изготовлена из  HDPE. Материал отличается высокой плотность, что делает его прочным и устойчивым к различным воздействиям, таким как удары, химические реагенты, абразивные материалы и ультрафиолетовое излучение.  Толщина — не менее 15 мм. Надпись нанесена методом фрезеровки.

Поворотные блоки — поворотная квадратная рамка с осью вращения в центре. Ось — из нержавеющей стали Ø25 мм. Наружная поверхность оси матовая. Отсутствие острых кромок, заусенцев, расслоений, трещин. На лицевой стороне блока надписи, на оборотной— чёрные линии‑стенки лабиринта (Г‑образные, Т‑образные, прямые), формирующие при повороте непрерывный маршрут. Линии и надпись фрезеровка с заполнением чёрным полимером.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".