Домик со счетами

Внешний вид изделия:

Габаритные размеры (ДхШхВ): 1800х1630х1580мм

Размер зоны безопасности: 3800х3630мм

Размер зоны приземления: 4800х4630мм

Возрастные ограничения:  от 2-7 лет

Высота падения: 300мм.

Срок гарантии завода: 12 месяцев

Срок эксплуатации: 15 лет

Оборудование имеет сертификат соответствия по Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС) 042/2017 «О безопасности оборудования для детских игровых площадок».

Ссылка на сайт:  https://lastochka-lip.com/catalog/domik-so-schetami-hpl-paneli/

Комплектация: стойка – 5шт, крыша – 1шт, ограждение – 9шт, скамья – 1шт, столик – 1шт, ось со счетами – 1шт.

Опоры  изготовлены из стальной трубы квадратного сечения размером 80х80мм, толщиной стенки 3 мм. Опоры устанавливаются в грунт с глубиной бетонирования 1000 мм.

Крыша изготовлена из HDPE толщиной 15 мм — кромки элементов обработаны (снята фаска), поверхность не имеет заусенцев, что обеспечивает безопасную эксплуатацию. Ограждение, столик и скамья выполнены из полимерного профиля из ПВХ‑композита толщиной 40 мм — фактура имитирует дерево в виде рейки, придавая конструкции эстетичный внешний вид.

Счеты изготовлены из экологически чистых материалов, абсолютно безопасных для детей и обработано специальным защитным покрытием от ультрафиолетовых лучей. Счеты вставлены в ось. Ось Ø33,5 мм из стальной трубы. не имеет острых кромок, заусенцев, выступов; торцы — с фаской либо скруглены.

Все металлические детали предварительно прошли механическую очистку, а именно пескоструйную обработку для удаления ржавчины, окалины и создания шероховатости (профиля), что улучшает адгезию, и покрыты двумя слоями порошковой окраски: первый слой с содержанием цинка, второй слой цветной покрывной.

Оборудование соответствует:

ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования;

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»;

Безопасность детских площадок ТР ЕАЭС 042/2017 Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок".